改定履歴

| 改定 | 改定理由 | 対象ページ | 日付 | 改定者 | 審査者 | 承認者 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 確定図発行 | 全頁 | 2017/08/03 | 新山 | 菅原 | 谷口 |  |
| 1.1 | 構成見直し | 全頁 | 2017/11/17 | 湯浅 | 新山 | 中谷 |  |

はじめに

本書は、運転管理システムの位置付けとシステムに含まれる機能項目や共通として管理する項目を記述したシステム全体の機能仕様書です。

本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）

機能間のつながりを示す図です。

- 凡例（ステータス遷移）

画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。

目次

はじめに	2

1.	システム全体概要	5

1.1.	運転管理システム概要	5

1.2.	運転管理システム機能構成	6

1.3.	機能一覧	10

2.	運転管理システム構成	11

2.1.	基本システム構成	11

3.	運転管理システム共通仕様	13

3.1.	オーダ情報	14

3.1.1.	オーダの種類	14

3.1.2.	オーダステータス	16

3.1.3.	取込ステータス	18

3.1.4.	オーダ管理No.	19

3.1.5.	オーダNo.	20

3.1.6.	オーダ船No.	21

3.1.7.	取引先コード	22

3.1.8.	船名コード	24

3.1.9.	品名コード	26

3.1.10.	需給品名Bコード	29

3.2.	作業計画	30

3.2.1.	作業計画情報	30

3.2.2.	作業計画No.	32

3.2.3.	JOBNo.	34

3.2.4.	JOB区分	38

3.2.5.	作業状態	39

3.2.6.	JOB送信ステータス	41

3.3.	伝票情報	42

3.3.1.	伝票区分と伝票種別	42

3.3.2.	伝票ステータス	44

3.3.3.	伝票管理No.	45

3.3.4.	伝票No.	46

3.4.	ロット情報	47

3.4.1.	ロットの種類	47

3.4.2.	ロットNo.	48

- システム全体概要

運転管理システムは、OneSAPやSAIS Pius等で作成されたオーダを登録し、オフサイトの運転を行うための作業計画を作成して運転制御システムへ送信し、

その運転結果としての実績を受信して、タンク在庫とともに日々及び月次の油量の確定を行い、OneSAPの月次決算へと繋げるシステムです。

また、運転実績に基づいて通関や保税作業の申請業務を行うとともに、入出荷や原油処理、製品生産等の作業時に、試験管理システムへ試験依頼を行い、

その試験結果にてロットの確立、品質の維持を図ります。

  - 運転管理システム概要

運転管理システムの主要な役割とその概要は、以下の通りです。

表1.1.-1 運転管理システムの主要な役割と概要

| No. | 主要な役割 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料、製品等の荷繰り及び受注管理業務 | OneSAPやSAIS等で作成されたオーダを、オンラインや手入力で登録します。 オーダを元にバース繰り、タンク繰りを行って入出荷作業計画を作成します。 それ以外の作業計画については手入力で作業計画を作成します。 ブレンド作業の場合はブレンドシミュレータで混合比率を確定したうえで作業計画確定し、運転制御システムへ送信します。 |
| 2 | 入荷、製造、出荷工程における品質管理 | 入荷や製品の生産、出荷時などにおいて、油の性状を確認するとともに、規格範囲内に収まっているかどうかの判断を行うため、試験依頼を行います。 試験結果でロットの状態を管理し、製品や出荷品の品質の担保を行います。 |
| 3 | 作業実績、タンク実績の取得と日次油量実績の確定 | 日々の作業による入出荷、生産量とタンク在庫情報の妥当性を確認するために、作業実績情報、作業中間実績情報を運転制御システムより取得し、各タンクに対する受入、払出データを作成します。 |
| 4 | 通関、保税作業の手続き | 輸入、保税作業、輸出、ボンド出荷に伴う各種税関申告を行います。 それに伴い、輸入品の台帳管理、各種報告帳票作成、内外貨在庫管理、諸申告期限管理、寄託タンク在庫管理等を行います。 |
| 5 | 原料、製品等の商品管理業務 | 製油所・事業所全体の在庫の確定を行います。 その結果にて棚卸在庫情報、製油所受払月報、各種伝票情報を作成し、OneSAPへ連携します。 |

  - 運転管理システム機能構成

運転管理システムに含まれる機能構成とその概要について記述します。

図1.2.-1 運転管理システム機能構成

表1.2.-2 運転管理システム機能概要

| No. | 機能群 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | オーダ管理サブシステム | オーダ管理は、製油所・事業所内で行う入出荷作業のオーダ情報を管理します。 オーダ情報は、SAIS Plus等、他システムからの受信 または 運転管理システム画面からの入力により、代理店情報の取込みやバース情報等も含め追加／変更／削除を行います。 オーダ情報は、運転管理システム画面から確認・編集を行った後、オーダ確定を実行し、他サブシステムで使用します。 |
| 2 | 作業計画管理サブシステム | 作業計画管理は、製油所・事業所内で行う荷繰り作業（入出荷作業、所内作業）の作業計画情報を管理します。 入出荷作業は、オーダ管理にて確定操作を行ったオーダ情報を元データとして作業計画情報を作成します。 所内作業は、作業計画管理の画面から作業計画情報を新規作成します。 登録が完了した作業計画情報は、JOB Noを割り付け、運転を行うためのJOB情報を運転制御システムへ送信します。 |
| 3 | 進捗管理サブシステム | 進捗管理は、運転制御システムからJOBのコントロールステップ、中間実績（流量計）、使用中のタンク在庫を受けて、JOBの進捗状況として格納し、作業中JOBの進捗状況の照会ができるようにします。 また、作業計画の変更や検尺情報の登録など、作業中JOBに対する各種操作を行います。 |
| 4 | 実績管理サブシステム | 実績管理は、運転制御システムから終了したJOBの実績情報、あるいは関連システムからの実績情報を受け、作業実績情報として格納します。 作業が複数日にわたって行われる場合は、日締めにて日毎の作業実績を求め、日次で各作業の実績数量が求められるようにします。 入出荷の伝票に関わる作業実績の作成または更新時には、対応する伝票情報への反映を行い、作業実績情報と伝票情報との整合を保ちます また、毎正時のタンク在庫実績を受け取り、在庫の推移を管理するとともに、日締めにて当日のタンク在庫量、JOBによるタンク受払量、各タンクの増減量を求め、異常の確認を行います。 |
| 5 | 品質管理サブシステム | 品質管理は、作業管理や進捗管理、最適制御システムなどから試験要求を受け、試験管理システムへ試験の依頼を行います。 試験管理システムより試験結果を受けとり、品質実績情報に登録するとともに、試験結果に基づくロット情報の管理を行います。 また、運転管理システム内での規格データの共有化を行うため、試験管理システムからの規格取得・試験管理システムマスタ連携を行います。 |
| 6 | 外航通関サブシステム | 外航通関では、輸入、保税作業、輸出、ボンド出荷に伴う税関への申請・申告情報の作成、編集、送受信を行います。 また、輸出入による伝票実績の作成、各種台帳の作成を行い、外貨品の受け払い情報より外貨在庫の集計を行います。 そのほか、申告書期限の管理、三井化学の寄託タンク在庫管理などを行います。 |
| 7 | マスバランスサブシステム | 実績管理サブシステムにて確認、調整、確定されたタンク在庫実績、タンク受払実績、及び、他システムで確定された、他課タンク在庫実績を取込み、製油所全体の油量の確認、各種帳票類の作成を行います。 また、外交通関サブシステムから外貨在庫実績を取込み、預り在庫などと合わせて在庫の引き落としを行い、棚卸在庫情報を作成するとともに、製油所受払月報、各種伝票情報を作成し、OneSAPへ連携します。 |
| 8 | 伝票発行管理サブシステム | JOBに紐づく伝票は、オーダ作成時に仮伝票として作成され、実績が確定した時に更新されます。 また、石化取引実績など月次で手入力作成される伝票や、バイオガソリン出荷明細、ETBE勘定転換伝票の作成を行います。 伝票発行管理では、これらにより登録された伝票の確認、確定、OneSAP、BINASへの送信作業を行います。 |
| 9 | バイオターミナル管理 サブシステム | バイオターミナル管理業務とは、千葉製油所が「バイオマス燃料供給有限責任組合（以下ＪＢＳＬ）」より受託する「バイオマス燃料（以下ＥＴＢＥ）」を取り扱う「一次基地業務」としてＥＴＢＥを他基地から千葉製油所内JBSL所有タンクへ入荷するオーダを管理します。また、ＪＢＳＬ所有タンク内のＥＴＢＥを他社または千葉製油所へ出荷するオーダを管理します。 入出荷作業は、オーダ管理にて確定操作を行ったオーダ情報を元データとして作業計画情報を作成します。 他社・他所への出荷作業実績でバイオターミナル協定書実績を更新します。 入出荷の伝票に関わる作業実績の作成または変更時に、対応する伝票情報の更新を行い、作業実績と伝票情報の整合を保ちます。 担当店がＪＢＳＬの出荷伝票に対して、新規作成、変更、削除、確定、参照の操作を行います。 ＪＢＳＬ所有タンクへの入荷作業による入荷実績をバイオターミナル台帳に登録します。 ＪＢＳＬ 所有タンクからの出荷作業による出荷実績（出荷伝票情報）を元にバイオターミナル台帳から引落しを行います。 |
| 10 | ブレンドシミュレーション サブシステム | 一般シフト生産・ガソリン生産・出荷作業のおけるブレンド計算において、計算エンジンにて性状・混合比率計算を行うための計算条件を設定のために、作業計画情報・品質情報を取得し、計算条件の設定を行い計算エンジンへ連携します。計算エンジンより受け取った計算結果について合否判定を行い、作業計画管理サブシステムへの計算結果の反映を行います。 また、最適制御システムへのインプットデータの作成を行います。 |
| 11 | 災害時情報収集サブシステム | 需給状況、需給見込、物流情報を収集し、災害時情報として、新IRISオフサイトゲートウェイサーバへ抽出データ(中間ファイル)を送信します。 |
| 12 | 業務課スケジュール管理 サブシステム | 業務に関連する１日の全業務をスケジュール管理するために作業計画管理サブシステムから計画情報を収集し、運転情報を入力してスケジュール管理表の作成を行います。 |
| 13 | マスタ管理サブシステム | 運転管理システムで管理するマスタの維持管理を行うとともに、他システムと共有するマスタは、それぞれのシステムと連携して共有を行います。 |
| 14 | 通信管理サブシステム | 運転管理システム内の各サブシステムが、他システムとデータの送受信を行う際、相手先により受け渡しの方法、データフォーマットなどが異なります。通信管理サブシステムでは、各サブシステムが作成したデータを、相手先に応じて変換・振分けを行い送信します。また、相手先から受信したデータを各サブシステムが受け取れるように変換して引き渡します。 |
| 15 | 製油所モニタシステム | 製油所モニタでは運転管理システム、試験管理システムで作成される各種情報の参照を行います。 |

  - 機能一覧

以下別紙を参照ください。

・「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_システム共通（別紙）新機能一覧」

・「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_機能仕様書_システム共通（別紙）画面一覧」

・「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_機能仕様書_システム共通（別紙）帳票一覧」

- 運転管理システム構成

  - 基本システム構成

運転管理システムは、図2.1-1で記述されているサーバで構成されます。

：弊社所掌範囲

図2.1.-1 運転管理システム構成

弊社所掌範囲は以下のサーバとなります。

・DBサーバ

・APサーバ

・EAIサーバ

・製油所モニタ用APサーバ

・中継用DBサーバ

(1)DBサーバ

L3に配置されます。

仮想基盤は使用せず物理サーバ上に構築します。

Oracle RACで冗長化する為、サーバ2台構成となります。

(2)APサーバ

L3に配置されます。

VMwareで構築する仮想基盤上で動作します。

(3)EAIサーバ

L3.5に配置されます。

VMwareで構築する仮想基盤上で動作します。

(4)製油所モニタ用APサーバ

L4に配置されます。

VMwareで構築する仮想基盤上で動作します。

(5)中継用DBサーバ

L3.5に配置されます。

仮想基盤は使用せず物理サーバ上に構築します。

Oracle RACで冗長化する為、サーバ2台構成となります。

- 運転管理システム共通仕様

運転管理システムの共通として管理する項目について記載します。

  - オーダ情報

    - オーダの種類

オーダ管理サブシステムが対象とする、オーダの種類と送信元を以下に記述します。

表3.1.1.-1 対象のオーダの種類と送信元（入出荷）

| オーダの種類 |  |  | 送信元 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入出荷区分 | オーダの区分 | 詳細 |  |  |
| 入荷 | 内航入荷 | 内航船 | SAISPlus | 内航船の外貨品入荷の受信を含む。 |
|  |  | LPG | アストモスLPG |  |
|  | 外航入荷 | 原油 | なし |  |
|  |  | 製品 |  |  |
|  |  | LPG |  |  |
| 出荷 | 内航出荷 | 内航船（単品） | SAISPlus |  |
|  |  | 内航船（ブレンド） | SAISPlus |  |
|  |  | 内航出荷（船中ブレンド） | SAISPlus |  |
|  |  | 配給船 | なし |  |
|  |  | LPG | アストモスLPG |  |
|  | 外航出荷 | 輸出（単品） | SAISPlus | SAISPlusから受信する外航出荷は硫黄モルトンのみです |
|  |  | 輸出（ブレンド） |  |  |
|  |  | 積戻し（単品） | なし |  |
|  |  | 積戻し（ブレンド） |  |  |
|  | ボンド出荷 | 保税運送 | SAISPlus |  |
|  |  | ボンドバンカー | OneSAP |  |
|  | 陸上出荷 | 陸上出荷（単品） | 陸上出荷（運転制御システム経由） |  |
|  |  | 陸上出荷（ブレンド） |  |  |
|  | パイプライン出荷 | パイプライン出荷（単品） | なし |  |
|  |  | パイプライン出荷（ブレンド） |  |  |
| その他 | 添加剤受入 | 添加剤受入 | なし |  |
|  | 荷繰外 | 荷繰外 |  |  |

各、運転管理システム内の画面で入力可能とします。

通常の入出荷オーダとは異なり、個別の運用や機能が必要となるオーダは、特殊オーダとして記述します。

表3.1.1.-2 対象のオーダの種類（特殊）

| オーダの種類 |  | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ハッチ洗浄 | 内航入荷 | ハッチ洗浄オーダは、内航出荷の画面からオーダ作成時に、内航入荷と内航出荷オーダを関連付けて作成します。また、内航出荷オーダ削除時、関連付けられたオーダを削除します。 |
|  | 内航出荷 |  |
| 千葉三井化学ナフサ入荷 | 外航入荷 | 三井寄託タンクへの入荷 |
| 千葉三井化学ナフサ出荷 | 三井ナフサシフト出荷 | 出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷（タンク間シフト） |
|  | パイプライン出荷 | 三井寄託タンクから三井ナフサタンクへの出荷 |
| 千葉三井物産メタノール入荷 | 内航入荷 |  |
| 千葉BBR入荷（海上） | 内航入荷 |  |
| 千葉BBR入荷（パイプライン） | － | オーダ登録なし、装置受払として作業計画管理サブシステムが作成 |
| 徳山三菱商事メタノール入荷 | 外航入荷 |  |
| 徳山三菱商事メタノール出荷 | 内航出荷 |  |
|  | 陸上出荷 |  |
| 徳山湾内転送 | 内航入荷 | 内航入荷オーダ登録時、対となる内航出荷オーダを自動作成します。 |
|  | 内航出荷 | 内航出荷オーダ登録時、対となる内航入荷オーダを自動作成します。 |
| 製油所ETBE入荷（千葉、愛知） | 内航入荷 | 内航船から製油所ETBEタンクへの入荷（通常の内航入荷と同様） |
| 製油所ETBE入荷（千葉） | ETBE入荷 | JBSL ETBEタンクから製油所ETBEタンクへの入荷オーダ情報は、バイオターミナル管理サブシステム側でJBSL ETBE出荷オーダ（タンク間シフト）作成時に自動作成され、参照のみ可能 |

    - オーダステータス

オーダステータスは、オーダの状態を表すステータスで、オーダ毎に持ちます。

表3.1.2.-1オーダステータスの定義

| No. | オーダステータス | 状態の説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受付 | オーダ受信にてオーダ登録が完了した、またはオーダ管理サブシステムの画面からオーダの追加登録が完了した状態。 オーダ受信時のエラーが発生したオーダや、保留となったオーダの再登録が完了した場合も、この状態となります。 |
| 2 | 確定 | ユーザがオーダ管理サブシステムの画面からオーダ確定を実行した状態。 この後の各種サブシステムが使用する対象のオーダになります。 |
| 3 | 作業予約 | 作業計画管理サブシステムにより、JOB Noが登録された状態。 対象オーダが複数JOBで構成される状態になった場合、１つでもJOBが登録されていれば対象オーダは「作業予約」状態となります。 作業予約への変更は、作業計画管理サブシステムで行います。 |

オーダステータスの状態遷移図は、以下の通りです。

オーダ管理サブシステム、作業計画管理サブシステムの画面操作または機能をトリガーとして、ステータスを更新します。

図3.1.2.-2オーダステータスの状態遷移図

    - 取込ステータス

オンラインオーダ登録時の各種チェックの結果等、オーダ情報の成否を表す状態として、「取込ステータス」と、エラー内容を表す「エラー区分」を持ちます。

・取込ステータスには以下の種類があります。

表3.1.3.-1「取込ステータス」とその説明

| No. | 取込ステータス | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成功 | 受信したオンラインオーダの登録が完了した状態。（オーダステータスは「受付」） |
| 2 | 保留 | オーダステータスが「確定」以降のオーダに対して、変更または、削除のオンラインオーダを受信した状態。 オーダの登録は行わず、受信した内容を保留オーダとして保持します。 保留オーダは、「オンラインオーダ管理」画面から再登録を行うことができます。 |
| 3 | エラー | 受信したオンラインオーダの登録時にエラーが発生した状態。 オーダの登録は行わず、受信した内容を保持します。 エラーオーダは、「オンラインオーダ管理」画面から再登録を行うことができます。 |

・「取込ステータス」が「保留」、「エラー」の場合、その内容を表す「エラー区分」を持ちます。

以下にその種類と、登録時チェック、「取込ステータス」の関係を記述します。

表3.1.3.-2「取込ステータス」が「保留」、「エラー」時の登録時チェックと「エラー区分」の関連

| No. | 対象チェック | 取込ステータス | エラー区分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 変更区分チェック | 保留 | オーダ | 変更/削除時に対象が存在しない。追加時に重複有の場合。 |
| 2 | オーダステータスチェック | 保留 | 保留 | オーダステータスが「確定」以降のオーダに対して、変更または、削除のオンラインオーダを受信した状態。 |
| 3 | マスタチェック | エラー | マスタ | マスタに存在しない情報の取込。 |
| 4 | 整合性チェック | 保留 | 保留 | 整合性チェックでエラー。 |
| 5 | 上記以外のエラー | エラー | その他 | その他のエラー。 |
| 6 | 成功 | 成功 | ― | 受信内容の登録が完了した状態。 オーダステータスは「受付」。 |

    - オーダ管理No.

オーダ管理Noは、オーダの登録時にオーダ管理サブシステムで採番されます。

オーダ管理Noの採番仕様は以下の通りです。

YYMMDD9999

10桁数値

YYMMDDは、採番時の本日の西暦下2桁、月、日

9999は、同一YYMMDD内で1からの連番で4桁に足らない場合、0埋めをします。運用上、1日内に9999を超えることはありません。

    - オーダNo.

オーダNoは、上位システムのSAISPlus、OneSAPで採番され、通信データとしてオーダ管理サブシステムが取得します。

また、オーダ管理サブシステムの画面でオーダ登録を追加で行う際にも採番されます。

オーダNoは、内航入荷オーダ以外、作業計画管理サブシステムの計画Noとなり、運転制御システムに通知されます。

オーダ管理サブシステム内で採番する場合の仕様は以下の通りです。

・内航入荷の場合、YMMDD000

8桁数値

YMMDDは、採番時の作業日の和暦下1桁、月、日

000は固定値3桁

・内航出荷、外航入荷、パイプライン出荷、添加剤受入、陸上出荷の場合、SS999

5桁数値

SSは2桁の採番区分で、オーダの種別によって変化します。

表3.1.5.-1オーダの種別と採番区分

| オーダの種別 | 内航出荷 | 外航入荷 | 外航出荷 | パイプライン | 添加剤受入 | 陸上出荷 | 荷繰外 | ボンド出荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 採番区分 | 42 | 42 | ※１ | 43 | 46 | 45 | ※２ | ※１ |

999は、1からの連番で3桁に足らない場合、0埋めをします。999の場合、次は001。

※１．外航出荷、ボンド出荷はオーダ管理サブシステムの画面からの手入力の為、採番対象ではありません。

※２．荷繰外は、オーダNoの採番はありません。

    - オーダ船No.

オーダ船Noは、オーダの登録時にオーダ船情報としてオーダ管理サブシステムで採番されます。

オーダ船Noはオーダ管理Noとは別のNoですが、採番仕様はオーダ管理Noと同じです。

    - 取引先コード

取引先コードは、自社製油所・事業所、他社、需要家等の各所取引先を特定する為のコードです。

      - 取引先No1、No2コード

上位システムSAISPlus、OneSAPの売上先コード、納入先コードを、運転管理システムではそれぞれ、取引先No1コード、取引先No2コードとします。

図3.1.7.-1 OneSAP/SAISPlusの売上先・納入先コードと、運転管理システム上のコードの関係

入荷の場合等、取引先No1コード、取引先No2コードを支払先・仕入先コードと呼称する場合がありますが、本箇所では、売上先・納入先コードで記述します。

      - 簡略取引先コード

簡略取引先コードは、運転管理システム内で、取引先No1コード（売上先）とNo2コード（納入先）を一括して取引先として扱う為に定義したコードです。

関連して、規格特定用に取引先No2補助を持ちます。

図3.1.7.-2簡略取引先コードと売上先・納入先コードの関係

取引先No1（売上先）とNo2（納入先）コードの同じ組み合わせで別の簡略取引先コードとなる定義もありますが、その場合の特定の優先度は簡略取引先コードの値の小さい順とします。

以下に各コードの仕様を記述します。

表3.1.7.-3取引先コードの仕様

| No. | コード名称 | 桁数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 簡略取引先コード | 5 | 00000～99999 |
| 2 | 取引先No1コード | 10 | 0000000000～9999999999 |
| 3 | 取引先No2コード | 10 | 0000000000～9999999999 |
| 4 | 取引先No2補助 | 5 | 00000～99999 |

    - 船名コード

船名コードは、上位システムのSAISPlus、OneSAPからの船車コードと、運転管理システム内で定義された船名略号コード、簡略船名コードについて記述します。

      - 船車コード

船車コードは、海上入出荷配船オーダ時、船舶に付けられたコードです。

・船舶には外国船籍の外航船と、日本船籍の内航船の2種があり、船車コードはそれ毎に定義されます。

・艀については、内航船に含みます。

・船車コードはオーダ管理サブシステムの画面から入力する場合もあります。

船車コードは5桁固定数値（00000～99999）で定義します。

      - 船名略号コード、簡略船名コード

船車コードは、別船名で同じコードが有る等の重複が存在する為、運転管理システム内では船名略号コード（簡略船名コード）を定義します。

・船名略号コードは内航船用で、簡略船名コードは外航船用です。

・船車コードと船名の組み合わせで船名略号コード（簡略船名コード）を定義します。

図3.1.8.-1船名略号コードと船車コードの関係

船名略号コードは5桁固定数値（00000～99999）で定義します。

図3.1.8.-2簡略船名コードと船車コードの関係

簡略船名コードは5桁固定数値（00000～99999）で定義します。

    - 品名コード

品名コードは、上位システムSAISPlus、OneSAPからの全社統一品名コード、勘定科目コード、税区分、特殊単価区分の４種と、運転管理システム内の簡略品名コード、作業品名コードについて記述します。

      - 上位システムからのコード

オンラインオーダによる上位システムからの品名コードは以下４種のデータで構成されます。

表3.1.9.-1上位システムからの品名コード

| No. | コード名称 | 桁数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全社統一品名コード | 8 | 出光全社で扱っている共通の製品名のコード。 |
| 2 | 勘定科目コード | 1 | 1：商品勘定、2：半製品勘定、3：原油判定、9：預かり品勘定、8：その他 |
| 3 | 税区分 | 2 | 00：内貨品、01:外貨品、02:未納税 |
| 4 | 特殊単価区分 | 1 | 0：一般、6：産業用灯油 |

      - 簡略品名コード

簡略品名コードは、上位システムからの品名を特定する4種のデータ（全社統一品名コード、勘定コード、税区分、特殊単価区分）を、運転管理システム内で短いコード値で一括して扱う為に定義したコードです。

図3.1.9.-2簡略品名コードと、全社統一品名コード、勘定コード、税区分、特殊単価区分の関係

4種のデータ（全社統一品名コード、勘定コード、税区分、特殊単価区分）で簡略品名コードが一意になるものとします。

簡略品名コードは、5桁固定数値(00000～99999)で定義します。

      - 作業品名コード

作業品名コードは、取引先等の各所要求に対応する為、製油所・事業所の設備の違いや特殊な納入先、地域、作業等のケースを考慮して、運転管理システム内で簡略品名コードから派生させる形で定義した製品名のコードです。

作業品名コードは、統一品名略号、税区分、タンクNo、簡略取引先コード、バースNo、取引先No1、取引先No2コードおよびブロックコード等によって各種マスタ等を使用して決定します。

図3.1.9.-3作業品名コードと簡略品名コードの関連

作業品名コードは、MAX20桁の文字列で定義します。

    - 需給品名Bコード

需給品名Ｂコードは、運転管理システム内では簡略品名コード毎に定義され、そのコード範囲によって油種と油種区分を分類します。

コードは4桁固定数値（00000～99999）で定義し、油種毎の範囲は以下表の形とします。

表3.1.10.-1需給品名Ｂコードの範囲と油種

| No. | 区分 （先頭２桁） | 需給品名Ｂコード範囲 | 油種 | 油種区分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00～08 | 0001～0899 | 原油 | 原油 |  |
| 2 | 09 | 0900～0999 | その他 | なし | SLOP |
| 3 | 10 | 1000～1099 | ガソリン | 白油 |  |
| 4 | 11 | 1100～1199 | ナフサ | 白油 |  |
| 5 | 12 | 1200～1299 | JET | 白油 |  |
| 6 | 13 | 1300～1399 | 灯油 | 白油 |  |
| 7 | 14 | 1400～1499 | 軽油、A重油基材 | 白油 |  |
| 8 | 25 | 2500～2599 | A重油 | 黒油 |  |
| 9 | 26 | 2600～2699 | その他 | なし | B重油 |
| 10 | 27、28 | 2700～2899 | C重油 | 黒油 |  |
| 11 | 30、31 | 3000～3199 | LPG | 副製品 |  |
| 12 | 40 | 4000～4099 | その他 | なし | FGS、HRG |
| 13 | 50 | 5000～5099 | アスファルト | 副製品 |  |
| 14 | 70 | 7000～7099 | 硫黄 | 副製品 |  |
| 15 | 88 | 8800～8899 | 添加剤 | 副製品 |  |
| 16 | 90～92 | 9000～9299 | 潤滑油 | 副製品 |  |
| 17 | 上記以外 | 上記以外 | その他 | なし |  |

※先頭２桁は各油種固定とします。

  - 作業計画

    - 作業計画情報

作業計画管理サブシステムは、以下の作業計画情報を管理対象とします。

表3.2.1.-1作業計画情報（入出荷作業（オーダ情報有り））

| 作業計画情報 |  |  | 運転制御 通信ID | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入荷 | 内航入荷 | 内航船 | 4002 |  |
|  |  | アストモスLPG |  |  |
|  | 外航入荷 | 原油 |  |  |
|  |  | 製品 |  |  |
|  |  | アストモスLPG |  |  |
| 出荷 | 内航出荷 | 内航船（単品） | 4001 |  |
|  |  | 内航船（ブレンド） |  |  |
|  |  | 内航出荷（船中ブレンド） |  |  |
|  |  | アストモスLPG |  |  |
|  | 外航出荷 | 輸出（単品） |  |  |
|  |  | 輸出（ブレンド） |  |  |
|  |  | 積戻し（単品） |  |  |
|  |  | 積戻し（ブレンド） |  |  |
|  | ボンド出荷 | 保税運送 |  |  |
|  |  | ボンドバンカー |  |  |
|  | 陸上出荷 | 陸上出荷（単品） | 4004 |  |
|  |  | 陸上出荷（ブレンド） |  |  |
|  | パイプライン出荷 | パイプライン出荷（単品） | 4003 |  |
|  |  | パイプライン出荷（ブレンド） |  |  |
| その他 | 添加剤受入 |  | 4010 |  |

表3.2.1.-2作業計画情報（所内作業（オーダ情報無し））

| 作業計画情報 |  | 運転制御 通信ID | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般シフト生産 | タンク間シフト | 4005 |  |
|  | ブレンドシフト |  |  |
|  | バッチシフト |  |  |
|  | 線払い |  |  |
| ガソリン生産 | タンク間シフト |  |  |
|  | ブレンドシフト |  |  |
|  | バッチシフト |  |  |
| 装置受払 | 装置払出（チャージ） | 4007 |  |
|  | 装置受入（ランダウン） |  |  |
| 付帯作業 | ミキシング | 4006 |  |
|  | ミキシング添加剤張込 | 4005 |  |
|  | サーキュレーション | 4006 |  |
|  | サーキュレーション添加剤張込 |  | 添加剤は、オフライン添加 |
|  | 水切り |  |  |

表3.2.1.-3 作業計画情報（特殊作業）

| 作業計画情報 |  | 運転制御 通信ID | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千葉三井化学ナフサ出荷 | シフト | 4005 | 出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷です。 作業計画情報は、専用画面から登録します。 |
| 千葉BBR入荷（パイプライン） | パイプライン入荷 | 4007 | 装置受入として作業計画情報を登録します。 |
| 徳山海底配管シフト | シフト | 4005 | 徳山事業所と大浦油槽所間の海底配管シフト作業です。 作業計画情報は、一般シフト生産として登録します。 |
| 製油所ETBE入荷（千葉） | シフト | － | JBSL ETBEタンクから製油所ETBEタンクへの入荷は、作業計画情報の登録は行いません。（バイオターミナル管理サブシステムでJBSL ETBE出荷オーダ（タンク間シフト）の作業計画情報を登録します） |

    - 作業計画No.

計画Noは、作業計画情報を管理するための5桁数値の番号です。

外航入荷と装置受払を除く計画Noの番号体系は、以下の通りです。

計画No：　SS999

計画Noは、5桁数値を設定します。

SSは2桁の採番区分で、対象となる作業計画によって異なります。

999は、採番区分毎に001から999の連番をサイクリックに設定します。

表3.2.2.-1作業計画と採番区分

| 作業計画 | 採番区分 |
| --- | --- |
| 内航入荷 | 41 |
| 海上出荷 | 42 |
| パイプライン出荷 | 43 |
| 陸上出荷 | 45 |
| 添加剤受入 | 46 |
| 一般シフト生産 | 61 |
| ガソリン生産 | 63 |
| 水切り | 83 |
| 水切り（海上入荷） | 86 |
| ミキシング | 81 |
| ミキシング（海上入荷） | 85 |
| ミキシング（装置受払） | 87 |
| ミキシング添加剤張込 | 62 |
| サーキュレーション | 82 |
| サーキュレーション添加剤張込 | 82 |

【外航入荷の計画No】

外航入荷は、表 3.2.2-1の番号体系を使用せず、以下の番号体系で計画Noを採番します。

計画No（外航入荷）：　SMM99

計画No（外航入荷）は、5桁数値を設定します。

SMMは3桁の採番区分で、以下の通り設定します。

S ：5（固定）

MM：作業日の月をゼロサプライで設定（01～12を設定）

99は、採番区分毎に01から99の連番をサイクリックに設定します。

【装置受払の計画No】

装置受払は、表 3.2.2-1の番号体系を使用せず、以下の番号体系で計画Noを採番します。

計画No（装置受払）：　SAAB9

計画No（装置受払）は、5桁数値を設定します。

SAABは4桁の採番区分で、装置マスタから装置名に該当する表示順（3桁数値）を取得し、以下の通り設定します。

S ：7（固定）

AA：表示順を10で割った値の整数値をゼロサプライで設定（00～99を設定）

B ：表示順から1引いた値を10で割った余りを設定（0～9を設定）

例）装置名に該当する表示順が21の場合、AAとBに設定する値は以下の通りです。

AA	：表示順21を10で割った値2.1の整数値2をゼロサプライした値「02」を設定します。

B	：表示順21から1引いた値20を10で割った余り「0」を設定します。

9は、採番区分毎に1から9の連番をサイクリックに設定します。

    - JOBNo.

JOB Noは、運転制御システムで実行する個々の作業単位に、作業種別や作業油種に応じて採番する6桁数値の管理番号です。

作業計画管理サブシステムは、作業計画登録時にJOB Noが未割付であれば、仮JOB Noを設定します。

仮JOB Noの番号体系は、以下の通りです。

X1 X2X3X4X5X6

1桁目	      ：A（固定）

2 - 6桁目	：00001～99999（サイクリック順に採番）

運転制御システムへの計画情報送信時、JOB Noの設定を仮JOB NoからJOB Noへ変更します。

JOB Noの番号体系は、以下の通りです。

X1X2 X3X4 X5X6

1 - 2桁目：作業形態識別コード

3 - 4桁目：作業油種識別コード

5 - 6桁目：1～4桁の組み合わせ毎に01～99の連番を設定（サイクリック順に採番）

JOB No設定後、計画情報の取消を行った場合、取消完了後、再採番した仮JOB Noを設定します。

また、取消を行った計画情報を再送信する場合、再採番したJOB Noを設定します。

JOB No（仮JOB No）は、作業日付が同一でなければ、同一JOB Noを再採番して使用する事が出来ます。

但し、運転制御システムへ送信が完了した計画情報が使用しているJOB Noは、作業状態（※1）が終了または削除の場合のみ同一JOB Noを採番可能とします。

（※1）作業状態については、「3.2.5.作業状態」を参照して下さい。

JOB Noに設定する作業形態識別コードの番号体系は、以下の通りです。

X1とX2の組み合わせにより、作業形態識別コードとします。

表3.2.3.-1 作業形態識別コード体系

| X1 X2 | 1 入荷 | 2 出荷 | 3 ｼﾌﾄ生産 | 4 装置払出 | 5 装置受入 | 6 ﾐｷｼﾝｸﾞ | 7 水切り | 8 装置払出 | 9 装置受入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海上入荷 (外航船:ｼｰﾊﾞｰｽ) | 海上 単品出荷 | タンク間シフト | TOP系（CHG） | TOP系（R/D） |  | 原油水切り | ALK系（CHG） AS系（CHG） | ALK系（R/D） AS系（R/D） |
| 2 | 海上入荷 (外航船: ｼｰﾊﾞｰｽ以外) | 海上 ブレンド出荷 | ブレンド生産 (ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｼﾌﾄ) | NH系（CHG） | NH系（R/D） | ジェット ミキシング |  | FCC系（CHG） | FCC系（R/D） |
| 3 | 海上入荷 (内航船) |  | ブレンド生産 (ﾊﾞｯﾁｼﾌﾄ ﾊﾞｯﾁ添加) | DH系1（CHG） | DH系1（R/D） | サーキュレー ション |  |  |  |
| 4 |  | パイプライン 単品出荷 | 親JOB | DH系2（CHG） | DH系2（R/D） |  |  | VAC系（CHG） | VAC系（R/D） |
| 5 |  | パイプライン ブレンド出荷 |  | PLT系（CHG） | PLT系（R/D） |  |  | HYC系（CHG） | HYC系（R/D） |
| 6 |  |  | 生産ミキシング | RH系（CHG） | RH系（R/D） |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | HY系（CHG） |  |  |  |  |  |
| 8 | 添加剤受入 | 陸上出荷 (燃料） |  | GAS系（CHG） | GAS系（R/D） |  |  |  |  |
| 9 |  | 陸上出荷 (LPG/AS/化成品) |  | SUL系（CHG） | SUL系（R/D） |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | SLP系（R/D） |  |  |  |  |

JOB Noに設定する作業油種コードの番号体系は、以下の通りです。

X3とX4の組み合わせにより、作業油種識別コードとします。

表3.2.3.-2 作業油種識別コード体系

| X3 X4 | 1 原油系 | 2 ナフサ系 | 3 ｶﾞｿﾘﾝ系 | 4 KERO系 | 5 LGO系 | 6 HGO系 | 7 重油系 | 8 LPG系 | 9 副産物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油LPP系 | 祖ナフサ系 （FRN･PCN,HCN等） | 改質ｶﾞｿﾘﾝ （PG-PZ等） | KERO系 (KERO,K-2等) | 軽質軽油系 （LGO等) | 重質軽油系 (HGO等), 減圧軽油系 (VGO等) | A重油系 (1A,SCF,ICF等) | プロパン系 (PS等) | S-M |
| 2 |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ基材系 (ALG,PG,PAG等) |  | 脱硫軽油系 (DGO等), 脱蝋軽油系 (DWGO等) | 重質軽油基材系 (DHGO, VHHGO等) | B重油系 |  | AS |
| 3 | 原油HPP系 | 軽質ナフサ系 (DLN,GN等) | ETBE系 |  | 軽油基材系 (HCCO系, DSGO系, LCO系) |  | C重油系 (0.1C～3.5C等) | プロピレン系・他 (PC-PP,PP等) | 化成品 （BTX, メタノール類等） |
| 4 | ｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ系 | 重質ナフサ系 (DHN,HN等) | 分解ガソリン （LFG，FG等） | 灯油系 (DK,K-1,K-1N等) |  |  | RC半製品系 (RC-LS,RC-HS, DSRC,DSHGO,CLO等) | ブタン系 (BS等) |  |
| 5 |  | 分解ナフサ系 (DSN等) |  |  | 軽油製品系 (G-2等) |  |  | ブチレン系 (BB等) | ｶﾞｿﾘﾝ清浄剤 （DGS,DMA等） |
| 6 | SLOP全般 SLOP原油 | SLOPナフサ | スーパー ゼアス系 | J-A系 |  |  |  | AG、ミックスガス | 着臭剤 |
| 7 |  |  |  | J-B系 | 軽油製品系 (G-3, G-3S, G-3H等) |  |  | プロパン (低温)系 (C3等) | ｶﾞｿﾘﾝ着色剤 (RED等) |
| 8 |  |  | ゼアス系 | ジェット燃料系 |  |  |  | ブタン (低温)系 (C4等) | 流動性向上剤系 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | イソ-ブタン系 | 軽油マーカ (ｸﾏﾘﾝ) |
| 0 |  |  | PGA | SLOP灯油 | SLOP軽油 |  |  |  | 軽油潤滑性 向上剤 (LI) |

作業形態毎のJOB No設定は、以下の通りです。

表3.2.3.-3 作業形態毎のJOB No

| 作業形態 |  |  | JOB No | 運転制御 通信ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入荷 | 海上入荷 | 内航船入荷 | 11xxxx | 4002 |
|  |  | 外航船入荷（シーバース） | 12xxxx |  |
|  |  | 外航船入荷（シーバース以外） | 13xxxx |  |
|  | 添加剤受入 |  | 18xxxx | 4010 |
| 出荷 | 海上出荷 | 海上出荷（単品） | 21xxxx | 4001 |
|  |  | 海上出荷（ブレンド） | 22xxxx |  |
|  | 陸上出荷 | 燃料油 | 28xxxx | 4004 |
|  |  | LPG、AS、化成品、SM（硫黄） | 29xxxx |  |
|  | パイプライン出荷 | パイプライン出荷（単品） | 24xxxx | 4003 |
|  |  | パイプライン出荷（ブレンド） | 25xxxx |  |
| シフト生産 | タンク間シフト |  | 31xxxx | 4005 |
|  | ブレンド生産（ブレンドシフト） |  | 33xxxx |  |
|  | バッチ生産（バッチシフト） |  | 32xxxx |  |
|  | ブレンド生産（バッチ添加） |  | 33xxxx |  |
|  | ブレンド生産（親JOB） |  | 34xxxx |  |
|  | 生産ミキシング |  | 36xxxx |  |
| ミキシング | サーキュレーション |  | 63xxxx | 4006 |
|  | ジェットミキシング |  | 62xxxx |  |
| 水切り | 原油水切り |  | 71xxxx |  |
| 装置受払 | 装置払出（チャージ） |  | 4xxxxx | 4007 |
|  |  |  | 8xxxxx |  |
|  | 装置受入（ランダウン） |  | 5xxxxx |  |
|  |  |  | 9xxxxx |  |

    - JOB区分

JOB区分は、運転制御システムで実行する個々の作業単位であるJOBを種類毎に区分するものです。

以下の ①～⑧に区分されます。

- 海上出荷（海上単品出荷／海上ブレンド出荷）

- パイプライン出荷（パイプライン単品出荷／パイプラインブレンド出荷）

- 陸上出荷

- 海上入荷

- シフト・生産（タンク間シフト／バッチシフト／ブレンドシフト／バッチ添加／ミキシング）

- ミキシング（サーキュレーション／ジェットミキシング／原油水切り）

- 装置受払（装置払出／装置受入）

- 添加剤受入

    - 作業状態

作業状態は、JOB毎の状態を表すステータス情報です。

オーダ管理サブシステム、作業計画管理サブシステム、進捗管理サブシステムをトリガーとして更新します。

表3.2.5.-1 作業状態

| 作業状態 | 詳細 |
| --- | --- |
| 新規 | オーダ管理サブシステムにおいてオーダ確定が完了し、 作業計画情報が作成されていない状態です。 または、オーダ情報の変更・削除により、登録済の作業計画情報が削除された状態です。 |
| 未確定 | 作業計画情報の新規作成が完了し、 運転制御システムへ計画情報未送信の状態です。 または、登録済の作業計画情報について、運転制御システムへ計画情報の取消が完了した状態です。 |
| 登録済 | 作業計画情報にJOB Noを設定し、運転制御システムへ計画情報の送信が完了した状態です。（※1） または、進捗管理サブシステムのコントロールステップ登録機能が運転制御システムから準備取消の通知を受けた状態です。 |
| 作業中 | 進捗管理サブシステムのコントロールステップ登録機能が運転制御システムから準備開始、準備完了、作業開始何れかの通知を受けた状態です。 |
| 停止中 | 進捗管理サブシステムのコントロールステップ登録機能が運転制御システムから緊急停止の通知を受けた状態です。 |
| 終了 | 実績管理サブシステムにおいて、運転制御システムから受信した実績情報の登録が完了した状態です。（※2） または、実績ファイルメンテ画面から実績情報の登録が完了した状態です。（※2）（※3） |
| 削除 | 諸事情により作業を開始出来なかった海上出荷オーダの明細情報を進捗管理サブシステムの出荷明細（JOB・オーダ・伝票・協定）削除画面（ID：VICB030101）から削除した状態です。（※2） |

（※1）作業計画情報が複数JOBで構成される場合、1つでも計画情報送信が完了すれば、オーダステータスは「作業予約」の状態へ更新されます。

（※2）親JOBを設定する作業計画（海上入荷、一般シフト生産、ガソリン生産）は、親JOBに紐付く全てのJOBの作業状態が「終了」または「削除」であれ

ば、親JOBの作業状態を「終了」に変更します。

（※3）開始時刻と終了時刻の両方を登録した場合のみ、作業状態の遷移の対象となります。

作業状態の遷移図は、以下の通りです。

図3.2.5.-2 作業状態遷移図

    - JOB送信ステータス

JOB送信ステータスは、運転制御システムへの計画情報送信状態を表すステータス情報です。

作業計画管理サブシステムの画面操作 または 機能をトリガーとして、運転状態管理機能がステータスを更新します。

表3.2.6.-1 JOB送信ステータス

| ステータス | 詳細 |
| --- | --- |
| 未送信 | 運転制御システムへ計画情報を未送信の状態です。 |
| 送信中 | 運転制御システムへ計画情報を送信中の状態です。 |
| 送信済 | 運転制御システムから計画情報受信結果の結果フラグでOKを受信した状態です。 |
| 送信NG | 運転制御システムから計画情報受信結果の結果フラグでNGまたはFROM/TOチェックNGを受信した状態です。 ネットワーク障害等、何らかの理由で運転制御システムへの送信が行えない、あるいは、運転制御システムからの応答を受信できない場合も送信NGとします。 |

JOB送信ステータス遷移図は、以下の通りです。

図3.2.6.-2 JOB送信ステータス遷移図

  - 伝票情報

    - 伝票区分と伝票種別

伝票区分と伝票種別、および、品名（数量）毎の登録可能明細数は、以下表の通りとなります。

各伝票の情報は伝票一覧画面から検索を行い照会することができます。

表3.3.1.-1伝票区別と伝票種別一覧

| 伝票区分 | 伝票種別 （※１） | 明細数 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入荷伝票 | 内航入荷 | ２ | 内航船による入荷の伝票情報です。 内航入荷伝票の明細情報は、以下の通り登録します。 明細1行目：積地の協定書に記載されている出荷数量を登録します。 明細2行目：受入増減数量を登録します。 |
|  | 外航入荷 | １～６ | 外航船による入荷の伝票情報です。 |
|  | パイプライン入荷 |  | パイプラインによる入荷の伝票情報です。 |
|  | ローリー |  | ローリー又はトラックによる入荷の伝票情報です。 |
|  | その他 |  | 上記以外の入荷の伝票情報です。 |
| 出荷伝票（※２） | 内航出荷 | １～５ | 内航船による出荷の伝票情報です。 |
|  | 外航出荷 |  | 外航船による出荷の伝票情報です。 |
|  | パイプライン出荷 |  | パイプラインによる出荷の伝票情報です。 |
|  | サンプル出荷 |  | サンプルとして使用した出荷の伝票情報です。 |
|  | ローリー石油（白） |  | ローリーで油種が白油による出荷の伝票情報です。 |
|  | ローリー石油（黒） |  | ローリーで油種が黒油による出荷の伝票情報です。 |
|  | ローリーLPG |  | ローリーで油種がLPGによる出荷の伝票情報です。 |
|  | ローリーアスファルト |  | ローリーで油種がアスファルトによる出荷の伝票情報です。 |
|  | ローリー硫黄 |  | ローリーで油種が硫黄による出荷の伝票情報です。 |
|  | その他 |  | 上記以外の出荷の伝票情報です。 |
| 転換伝票 | 納税転換 | ２～５ | 税区分を変更した際の変更前と変更後の伝票情報です。 |
|  | 品位転換 |  | 品名を変更した際の変更前と変更後の伝票情報です。 |
| 勘定転換伝票 | － | ２ | 勘定区分を変更した際の変更前と変更後の伝票情報です。 |
| 納税伝票 | 関税 | １～６ | 関税、石油石炭税の伝票情報です。（消費税は対象外です） |
|  | 石油石炭税 |  |  |
| 受入増減伝票 | － | １～５ | 入荷伝票のオーダ数量と実績数量の差分の伝票情報です。 |
| 払出増減伝票 | － | １～５ | 出荷伝票のオーダ数量と実績数量の差分の伝票情報です。 |

（※１）：作成した伝票に対し伝票種別の変更を行うことはできません。

（※２）：ローリー出荷の伝票情報は、陸上出荷管理システムで管理しますが、運転管理システムにおいても出荷伝票を新規に作成することができます。

    - 伝票ステータス

伝票情報は、以下のステータスになります。

表3.3.2.-1伝票ステータス一覧

| ステータス | 概要 |
| --- | --- |
| 未確定 | 伝票情報が未確定の状態です。 入荷伝票、出荷伝票は、「仮伝」と「本伝」の状態があります。 オーダ確定時に仮伝票が作成されると「仮伝」の状態になります。 仮伝票に実績情報が反映されると「本伝」の状態になります。 |
| 確定済 | 伝票情報が確定した状態です。 |
| 送信済 | 伝票ファイルの作成が完了した状態です。 |

（１）入荷伝票、出荷伝票は、オーダ確定時に仮伝票が自動作成されます。

オーダ管理サブシステムとバイオターミナル管理サブシステムで作成される入荷伝票、出荷伝票以外の伝票は、

「仮伝」、「本伝」の状態はありません。

（２）仮伝票は、作成後は参照のみ可能ですが、本伝票になったタイミングで編集可能となります。

仮伝票から本伝票に遷移するのは、以下のタイミングです。

・運転制御システムからＪＯＢ実績を受信し、ＪＯＢ実績情報を登録した時点

・作業実績ファイルメンテ画面から実績情報を登録した時点

・協定書実績入力画面から実績情報登録を登録した時点

・揚荷按分計算書画面から揚荷按分計算確定を行った時点

（３）入荷伝票、出荷伝票以外の伝票は、伝票情報作成後の未確定時から編集可能になります。

    - 伝票管理No.

伝票管理Noは伝票情報を新たに作成する際に採番します。採番ルールは以下となります。

- 採番ルール

伝票管理Noは採番日付を基に決定します。

１０桁でユニークな番号を採番します。

YYMMDD 9999

- ②

表3.3.3-1伝票管理No採番のルール一覧

| 構成 |  | 桁数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 採番日付 | 6 | 伝票情報を新たに作成した日付をYYMMDD形式（YYは西暦の下2桁）で設定します。 |  |
|  | 通番 | 4 | 同一採番日付内で１から連番を設定します。４桁に満たない場合、０埋めをします。 | MAX9999まで更新が進んだ場合、次は0001とします。 |

    - 伝票No.

伝票発行管理機能にて採番する伝票Noの採番ルールとタイミングは、以下となります。

- 採番ルール

伝票Noは、基地、伝票区分、伝票種別を基に決定します。

伝票毎に、以下５桁でユニークな番号を採番します。

XX 999

- ②

表3.3.4.-1伝票No採番のルール一覧

| 構成 |  | 桁数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 識別コード | 2 | 「伝票区分」「伝票種別」「基地」によって求められたコード値を設定します。 | コードは「伝票No管理マスタ」から取得します。 |
|  | 通番 | 3 | 識別コード毎、日単位の伝票日付毎に連番を設定します。 | 運用上、ユニーク番号ではなく連番である必要があるため、通番は「伝票No採番テーブル」で管理し、システム処理による欠番が発生しないように制御します。 |

- 採番タイミング

伝票Noを採番するタイミングは以下の通りとなります。

表3.3.4.-2伝票No採番のタイミング一覧

| NO | サブシステム | 採番タイミング |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伝票発行 | - 伝票のステータスが「確定済」になる際、伝票No採番機能により採番します。 - 伝票詳細画面から伝票No採番機能により採番します。 - 採番済伝票に対し、基地、または、日付を変更した際、伝票No採番機能により採番します。（※１） - ＥＴＢＥ勘定転換伝票を作成する際、伝票No採番機能により採番します。 |
| 2 | 実績管理 | - JOB実績が反映される際、伝票No採番機能により採番します。 - 実績ファイルメンテにより実績が更新される際、未採番であれば伝票No採番機能により採番します。 - 協定書実績を登録した際、伝票No採番機能により採番します。 - 石化取引実績を登録した際、伝票No採番機能により採番します。 |

（※１）：再採番になった場合は、元の伝票Noは欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

  - ロット情報

    - ロットの種類

品質管理サブシステムで取り扱うロットの種類は以下の通りです。

表 3.4.1.-1 ロットの種類

| No | ロットの種類 | 採取場所 コード | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | タンクロット | T | タンク内容物の品質確認を実施する単位 |
| 2 | ブレンダロット | B | ブレンダ生産物の品質確認を実施する単位 |
| 3 | 船ロット | S | 船舶ハッチ内容物の品質確認を実施する単位 |
| 4 | ローリーロット | L | タンクローリー内容物の品質確認を実施する単位 |
| 5 | ベッセルロット | V | 槽の内容物の品質確認を実施する単位 |
| 6 | アナライザロット | A | アナライザの内容物の品質確認を実施する単位 |
| 7 | スポットロット | X | 任意の設備の内容物の品質確認を実施する単位 |

試験結果情報の受信および参照はすべてのロットの種類で可能ですが、ロット有効/無効/保留の管理は、「タンクロット」、「ブレンダロット」のみを対象とします。

    - ロットNo.

ロットNoとは、ロットを識別するための番号です。ここでは燃料油(化学品を含む)のロットNoの構成について定義します。

XX-YMMDD-99-X XXXXXXXXXXXXX

- ②　　　　　　③　　④　⑤

表 3.4.2.-1 ロットNoの構成

| 構成 |  | 桁数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 製油所・事業所番号 | 2 | 製油所・事業所毎に一意の番号 | 北海道：A4 千葉：A2 愛知：A5 徳山：A1 |
| ② | 年月日 | 5 | サンプル採取年月日。 | 西暦下1桁+月+日 |
| ③ | 時 | 2 | サンプル採取時刻（分は切捨て） | ロットNoには以下の状態が存在します。 ①ロットNo が仮登録（サンプル採取時刻が未定の状態。時刻を99 で設定） ②ロットNo が本登録（サンプル採取時刻を確定した状態。時刻を00～23 で設定） |
| ④ | 採取場所コード | 1 | サンプル採取場所の種別を示します | 採取場所コードは、「表 3.4.1.-1 ロットの種類」を参照 |
| ⑤ | 採取場所名 | (最大) 14 | サンプル採取場所を示します 化学品タンクの場合は末尾に"PC"を付与 | タンク：タンクNo |